| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Смеси строительные ОКПД 2: 23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Цемент М 400 (50кг) | Цемент Марка: М400 Упаковка: по 50 кг ГОСТ 10178-85 | шт | 22.00 |
| 2 | Бетон М-200 | Бетон Марка: М200 ГОСТ 7473-76 | м3 | 14.50 |
| 3 | Раствор цементный М-150 | Раствор цементный Марка: М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.50 |
| 4 | Праймер битумный концентрат | Область применения: Праймер необходим для подготовки (огрунтовки) оснований перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Описание продукта: Праймер представляет собой раствор высококачественных нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80⁰С в специально подобранных органических растворителях с функциональными добавками и имеет относительно малое время высыхания. Праймер концентрат – перед применением требует разбавления органическими растворителями в соотношении 1:1 или 1:1,5. Технические характеристики Праймера Наименование показателя; Праймер. концентрат. Условная вязкость по ВЗ-246, диаметр сопла 4мм, (20±0,5)⁰С, сек; -. Массовая доля нелетучих веществ, %; 60±5. Время высыхания до степени 3, при (20,0±2)⁰С, ч, не более; 12±1. Группа горючести; Г4. Упаковка, ведра л/кг; 20/18. Особенности: Биологическая стойкость - материал не подвержен гниению, стоек к действию бактерий, грибков и лишайников. Праймер обладает высокой проникающей и смачивающей способностью. | л | 10.00 |
| 5 | Мастика кровельная битумно-полимерная холодная | Мастика двухкомпонентная на основе синтетического каучука. Мастику применяют для устройства новых и ремонта старых кровель, гидроизоляции подвалов и бассейнов. Каждый нанесенный слой мастики армируют стеклотканью. Мастика не требует подогрева и может наноситься в интервале температур от -20° С до +40° С. Наносится кистью, валиком либо установкой безвоздушного распыления. Расход мастики 2...5 кг/м2. Прочность сцепления с бетоном, МПа: 0,5 Водопоглощение за 24 ч, %: 0,8 Относительное удлинение при разрыве, %: 400 Время вулканизации, ч: 3...24 Условная вязкость, с: 200...300 | кг | 15.00 |
| 6 | Затирка бежевая (2 кг) | Состав:; смесь цемента, минеральных заполнителей, пигментов и полимерных модификаторов. Насыпная плотность сухой смеси:; 0,95 ± 0,1 кг/дм³. Количество воды затворения:; 0,6 – 0,64 л на 2 кг сухой смеси. Плотность смеси, готовой к применению:; 1,75 ± 0,1 кг/дм³. Подвижность по погружению конуса, Пк:; 7,5 ± 1,0 см. Время потребления:; не менее 2 часов. Температура применения:; от +5 до +30 °C. Возможность технологического прохода:; через 8 часов. Прочность на сжатие в возрасте 28 суток:; не менее 15 МПа. Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток:; не менее 3,5 МПа. Адгезия к бетону в возрасте 28 суток:; не менее 0,6 МПа. Достижение полной гидрофобности:; через 7 дней. Морозостойкость затвердевшего раствора:; не менее 100 циклов (F100). Температура эксплуатации:; от –50 до +70 °C. Группа горючести:; НГ (ГОСТ 30244-94). ГОСТ 30244-94 | шт | 11.00 |
| 7 | Затирка серая (2 кг) |  | шт | 1.00 |
| 8 | Шпатлевка "Фугенфюллер" (25 кг) | Характеристики: - Толщина слоя: до 5 мм - Размер фракции: не более 0,15 мм - Выход раствора из 1 кг смеси: 1,3 л - Прочность на сжатие: 5,2 МПа - Прочность на изгиб: 2,7 МПа - Вес: 25 кг Начало формы Конец формы | шт | 2.00 |
| 9 | Шпатлевка "Ветонит" LR (25кг) | Назначение. ― Финишное шпаклевание стен и потолков под обои и покраску в сухих помещениях. Ограничения по применению. ― Нельзя использовать для выравнивания полов. ― Не водостойкая, нельзя использовать во влажных помещениях и под плитку. ― Нельзя использовать по окрашенным поверхностям. Технические характеристики. Цвет; белый. Расход смеси, кг/м2/мм; 1,2. Расход воды, л/кг; 0,32–0,36. Связующее; полимерный клей. наполнитель; известняк. Фракция (зерно), не более, мм; 0,3. Рекомендуемая толщина слоя, мм; 1-5. Температура применения; от +10° С до +30°С. Время использования с момента приготовления шпаклевки (при хранении в закрытой таре), час; 24 (48). Эксплуатационные характеристики. влагостойкость; отличная. Время высыхания 1 слоя, не менее, сутки; 1. Полная нагрузка, сутки; 28. Адгезия с бетоном через 28 суток, МПа, не менее; 0.5. ГОСТ 28013-98 | шт | 3.00 |
| 10 | Праймер на битумной основе "Технониколь" | Физико-механические характеристики: Показатели; Праймер битумный. Основа; битумная. Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах; 45-55. Время высыхания при 20°С, ч, не более; 12. Температура размягчения, °С, не ниже; 70. Условная вязкость, с, в пределах; 15-40. Температура применения, °С; от -20 до +40. | кг | 10.00 |
| 11 | Штукатурка гипсовая ручного нанесения (30кг) | Технические характеристики: Толщина одного слоя 8 мм - 50 мм Расход при слое 10 мм ~10 кг/ м2 Высыхание ~ 7 суток Максимальный размер фракции до 1,2 мм Прочность на сжатие >2,5 МПа; на изгиб >1,0 МПа Плотность в затвердевшем состоянии ~1 000 кг/м3 Упаковка Бумажный мешок 30 кг Срок хранения 6 месяцев в неповрежденной упаковке | шт | 2.00 |
| 12 | Известь строительная фас. 25 кг | Известь гашеная придает пластичность, повышает водостойкость, ускоряет твердение, обеспечивает более прочное сцепление штукатурного раствора с поверхностью. Цвет: светло-серая. Вес брутто: 25 кг. | шт | 7.00 |
| 13 | Шпатлевка на цементной основе мелкофракционная до 0.2 мм | Состав: Цемент, мелкодисперсный наполнитель, полимерные модифицирующие добавки. Максимальная фракция наполнителя: 0,1 – 0,2 мм | кг | 200.00 |
| 14 | Штукатурка фасадная (25 кг) | Штукатурка цементная фасадная применяется для оштукатуривания фасадов, а также стен и перекрытий в помещениях с повышенной влажностью (подвалы, гаражи и т.п.), для выравнивания оснований под облицовку плиткой, природным камнем или декоративную штукатурку. Тип: Штукатурки декоративные Морозостойкость: 50 циклов Область применения: Для внутренних и наружных работ Основа: Цемент Толщина слоя (мм): от 10 до 35 Вес брутто (кг/шт) : 25 Расход сухой смеси (кг/м2 на 1 мм слоя): 1.7 Время высыхания: 7-10 суток Тип основания: Бетон, кирпич, цементная штукатурка Время жизни раствора: 90-120 минут Рекомендованная толщина слоя (мм): 10-35 Способ нанесения: Ручной/машинный Температура применения (градус Цельсия): oт +5°C дo +30°C Вес (кг): 25 ГОСТ Р 54358-2011 | м | 10.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А