| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Клей, герметик ОКПД 2: 20.52. Клеи Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Герметик силикон. белый 300мл | Назначение: Герметизация Тип: Силиконовый Подтип: Однокомпонентные Объем, л: 300 мл | шт | 2.00 |
| 2 | Клей для плитки 25кг | Клей для крепления керамической плитки для внутренних и наружных работ и для керамогранита для внутренних работ. Вес: 25 кг ГОСТ Р 56387-2015 | шт | 9.00 |
| 3 | Клей Монтаж Суперсильный Плюс МВ-100 | Общие характеристики: Вес: 400 г Вид: акриловые Основа: водная Упаковка: картридж Время схватывания: 15 мин. Время полного высыхания: 48 ч Время корректировки: 15 мин. Морозостойкий: да Водостойкий: да Склеиваемые материалы: кафельная плитка, пенополистирол, металл, пластик (ПВХ), дерево, пенопласт, гипсокартон, ДСП, МДФ, гипс. Дополнительные характеристики: Первоначальная сила схватывания: 100 кг/м² Расход: 0.2 кг/м² Минимальная температура нанесения: 10 °C Минимальная температура эксплуатации: -20 °C Максимальная температура эксплуатации: 80 °C Дополнительная информация: 200-400 г/кв.м для декоративных и изоляционных панелей, 20-40 г/м для профилей, панелей из дерева; при нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм: 10 п. метров - 400 г | шт | 5.00 |
| 4 | Пена монтажная под пистолет профессиональная 750 мл (производительность до 65 литров) | Цвет; светло-жёлтый. Емкость баллона; 1000 мл. Номинальный объем; 750 мл. Свободный выход; до 65 литров. Вторичное расширение; 25 %. Плотность монтажной пены; 25-30 кг/м³. Время схватывания; ≤ 10 минут. Время среза; ≤ 30 минут. Время полной полимеризации; 24 часа. Звукоизоляция; до 61 дБ. Коэффициент теплопроводности; 0,036 Вт/м*К. Класс огнестойкости; В3. Стабильность размеров; ≤ 5%. Температура окружающей среды; -10°С … +30°С. Температура баллона; +5°С … +30°С. Термостойкость отвердевшей пены; -40°С … +90°С. Температура хранения; +5°С … +30°С. | шт | 6.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А