| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Материалы гидро-теплоизоляционные ОКПД 2: 23.99. Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Серпянка самоклеющаяся Рулон 5смх90м | Длина; 90 м. Ширина; 5 см. Вид продукта; Самоклеющаяся. Страна производства; Россия. Тип; Лента (серпянка). ТУ 8388-18414328-001-00 | шт | 1.00 |
| 2 | Унифлекс ХПП | Наименование параметра; ХПП. Толщина (±0,1), мм; 2,8. Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг); 3,85. Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее; полиэфир; -. стеклоткань; -. стеклохолст; 294/–. Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше; -20. Теплостойкость, °С, не менее; 95. Тип защитного покрытия; верхняя сторона; пленка без логотипа. наплавляемая сторона; пленка с логотипом. Длина / ширина, м; 10х1. ТУ 5774-001-17925162-99 | м2 | 610.00 |
| 3 | Унифлекс ХКП (посыпка) | Наименование параметра; ХКП. Толщина (±0,1), мм; 3,8. Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг); 4,95. Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее; полиэфир; -. стеклоткань; -. стеклохолст; 294/–. Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше; -20. Теплостойкость, °С, не менее; 95. Тип защитного покрытия; верхняя сторона; гранулят, сланец. наплавляемая сторона; пленка с логотипом. Длина / ширина, м; 10х1. ТУ 5774-001-17925162-99 | м2 | 610.00 |
| 4 | Плита минеральная 1200*600*50мм (10шт) | - Технические характеристики: - Теплопроводность λ10 : 0,036 Вт/мК - Теплопроводность λА : 0,041 Вт/мК - Теплопроводность λБ : 0,044 Вт/мК - Горючесть: НГ (негорючий) - Класс пожарной опасности: КМ0 - Температура применения: от -60 ˚С до +220 ˚С - Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа: не более 1 кг/м² ТУ 5762-049-17925162-2006 | упак | 1.00 |
| 5 | Серпянка самоклеющаяся Рулон 4,2смх45м | Длина; 45 м. Ширина; 4,2 см. Вид продукта; Самоклеющаяся. Страна производства; Россия. Тип; Лента (серпянка). ТУ 8388-18414328-001-00 | шт | 1.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А