| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Элементы конструктивные ОКПД 2: 22.29. Изделия пластмассовые прочие Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Подвес прямой 60/27 | Подвес прямой 60*27 предназначен для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям/ Размеры: 60х30х125 мм Толщина: 0.9 мм | шт | 440.00 |
| 2 | Порог А1 КЕ 90 | Материал:; Алюминий. Длина:; 900 мм.. Ширина:; 25 мм.. Масса:; 0.3 кг.. | шт | 5.00 |
| 3 | Профиль направляющий потолочный ПН-28/27-3м | Тип профиля: потолочный Высота профиля: 27 мм Ширина профиля: 28 мм | шт | 98.00 |
| 6 | Панель ПВХ 3х0,25 | Материал: ПВХ Длина, см:; 300. Ширина, см:; 25. Толщина, см: 1 | шт | 9.00 |
| 7 | Уголок ПВХ белый 30х30х2700 | Материал: ПВХ Размер: 30х30х2700 мм | шт | 4.00 |
| 8 | Окно пластиковое 2-х створчатое, высота 1100 мм, ширина 1500 мм | 3-камерная система ПВХ-профилей глубиной 62 мм Коэффициент сопротивления теплопередаче: R = 0,77 м2 0С/Вт. Двухконтурная система уплотнения - надежная защита от холода, пыли, дождя и сквозняков. теплопередаче: R = 0,77 м2 0С/В Стеклопакет: однокамерный с энергосбережением Комплект: штапики, фурнитура, уплотнительные контуры, анкерные пластины (12 шт), установочный профиль. Окно пластиковое 2-х створчатое, левая створка глухая, правая поворотно-откидная-1 шт, Окно пластиковое 2-х створчатое, правая створка глухая, левая поворотно-откидная -1 шт | шт | 2.00 |
| 9 | Гипсокартон 3000*1200*12,5мм | Толщина: 12,5 мм Длина: 3000 мм Ширина: 1200 мм Допустимые отклонения: по ширине и длине до 66 мм в меньшую сторону ГОСТ 32614-2012 | шт | 21.00 |
| 10 | Профиль под гипсокартон 60*27 | Материал: оцинкованная металлическая лента толщиной 0,60 мм Ширина, мм: 60 Высота, мм: 27 Длина, мм: 3000 | шт | 131.00 |
| 11 | Подоконник ПВХ белый 400мм | Материал: ПВХ Ширина: 400 мм Цвет: белый | пог. м | 4.50 |
| 13 | Лист гипсокартонный ГКЛВ 12,5 мм | Толщина: 12,5 мм Длина: 2500 мм Ширина: 1200 мм Тип гипсокартона: влагостойкий Цвет: зеленый | м2 | 25.00 |
| 14 | Сэндвич панель для откоса | Длина, мм: 3000 Ширина, мм: 1500 Толщина: 10 мм Цвет: белый | м2 | 4.50 |
| 15 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали (2 м) | Материал: оцинкованная сталь Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 250 | шт | 2.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А