Техническое описание

Полное наименование объекта закупки: Трансформаторы силовые

ОКПД 2:  27.11.43.000 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГ(Ф)-400/10/0.4-У1 (УХЛ1) D/Yn-11 боковое подключение левый | Наименование | ТМГ(Ф)-400/10/0.4-У1 (УХЛ1) D/Yn-11 боковое подключение левый | шт | 1 |
|  |  | Способ подключения (ВН/НН) боковое | Левое |  |  |
|  |  | Мощность | 400 кВа |  |  |
|  |  | Группа соединения обмоток | D/Yn-11 |  |  |
|  |  | Номинальное высшее напряжение | 10 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное низшее напряжение | 0.4 кВ |  |  |
|  |  | Регулировка напряжения | от -5 до +5 % |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | -45 … +40 °С |  |  |
|  |  | Ток холостого хода | Не более 630 Вт |  |  |
| 2 | Трансформатор ТМГ(Ф)-400/10/0.4-У1 (УХЛ1) D/Yn-11 боковое подключение правый | Наименование | ТМГ(Ф)-400/10/0.4-У1 (УХЛ1) D/Yn-11 боковое подключение правый | шт | 1 |
|  |  | Способ подключения (ВН/НН) боковое | Правое |  |  |
|  |  | Мощность | 400 кВа |  |  |
|  |  | Группа соединения обмоток | D/Yn-11 |  |  |
|  |  | Номинальное высшее напряжение | 10 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное низшее напряжение | 0.4 кВ |  |  |
|  |  | Регулировка напряжения | от -5 до +5 % |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | -45 … +40 °С |  |  |
|  |  | Ток холостого хода | Не более 630 Вт |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16