# Техническое задание

# Полное наименование объекта закупки: Фланцы

# Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланец стальной PN16 под PPRC 63 / Ду50 | Соответствие | ГОСТ 54432-11 (12820-80) | шт | 10 |  |
|  |  | Диаметр условный, мм | 50 |  |  |  |
|  |  | D, мм | 160 |  |  |  |
|  |  | D1, мм | 125 |  |  |  |
|  |  | D0, мм | 78 |  |  |  |
|  |  | n, шт | 4 |  |  |  |
|  |  | d, мм | 18 |  |  |  |
|  |  | Область применения | Для напорного водопровода |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПин 2.1.1074-01 |  |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |  |
| 2 | Фланец стальной PN10 под PPRC 110 / Ду100 | Соответствие | ГОСТ 54432-11 (12820-80) | шт | 10 |
|  |  | Диаметр условный, мм | 100 |  |  |
|  |  | D, мм | 215 |  |  |
|  |  | D1, мм | 180 |  |  |
|  |  | D0, мм | 128 |  |  |
|  |  | n, шт | 8 |  |  |
|  |  | d, мм | 18 |  |  |
|  |  | Область применения | Для напорного водопровода |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПин 2.1.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 3 | Фланец стальной PN16 под PPRC 160 / Ду150 | Соответствие | ГОСТ 54432-11 (12820-80) | шт | 8 |
|  |  | Диаметр условный, мм | 150 |  |  |
|  |  | D, мм | 280 |  |  |
|  |  | D1, мм | 240 |  |  |
|  |  | D0, мм | 178 |  |  |
|  |  | n, шт | 8 |  |  |
|  |  | d, мм | 22 |  |  |
|  |  | Область применения | Для напорного водопровода |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПин 2.1.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 4 | Фланец стальной PN16 под PPRC 225 / Ду200 | Соответствие | ГОСТ 54432-11 (12820-80) | шт | 12 |
|  |  | Диаметр условный, мм | 200 |  |  |
|  |  | D, мм | 335 |  |  |
|  |  | D1, мм | 295 |  |  |
|  |  | D0, мм | 238 |  |  |
|  |  | n, шт | 12 |  |  |
|  |  | d, мм | 22 |  |  |
|  |  | Область применения | Для напорного водопровода |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПин 2.1.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |

*приложить копию документа, заверенную производителем

Предоставление паспортов на изделия.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16